附件2：

消防安全知识测试安排

1.时间：2017年11月7日12：15—12：45

2.地点：行健楼117报告厅

3.试题类型：单选题20题（2分/题）、多选题10题（4分/题）、判断题10题（2分/题）

4.奖项设置：一等奖3名，二等奖6名，三等奖20名，分别给于物质奖励。

5.请自带考试用笔，迟到5分钟不得进入考场。

本次活动由教务部、学生工作部、后勤服务与经营发展中心协助举办。

消防安全知识测试题库

一、单项选择题：

1、燃烧是可燃物与（ A ）作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和（或）发烟现象；

A、氧化剂  B、还原剂   C、催化剂    D、稳定剂

2、固体物质的燃烧形式有多种，（ A ）不属于固体物质的燃烧形式。

A、有焰燃烧     B、 表面燃烧   C、  分解燃烧   D、 蒸发燃烧

3、液体物质的燃烧形式有多种，（ A ）不属于液体物质的燃烧形式。

A、直接燃烧    B、动力燃烧    C、 沸溢燃烧     D、 喷溅燃烧

4、下列燃烧产物中，（ B ）是不完全燃烧产物。

A、CO2    B、 CO        C、H2O     D、 灰分

5、烟气的危害性有多种，（ C ）不属于烟气的危害性。

A、毒害性     B、 减光性     C、  扩散性       D、 恐怖性

6、造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾属于（ C ）。

A、特别重大火灾   B、重大火灾   C、较大火灾   D、一般火灾

7、造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾属于（ D ）。

A、特别重大火灾  B、重大火灾  C、较大火灾  D、一般火灾

8、利用不使新的燃烧条件形成的原理，在建筑物之间留足防火间距、筑防火墙等。这样的防火方法称之为（ D ）。

A、控制可燃物   B、隔绝空气   C、消除着火源  D、阻止火势蔓延

9、利用降低燃烧物的温度的原理，用直流水喷射着火物等。这样的防火方法称之为（ C ）。

A、控制可燃物  B、隔绝空气   C、消除着火源   D、阻止火势蔓延

10、利用消除助燃物的原理，往着火的空间充灌惰性气体、水蒸气等。这样的防火方法称之为（ B ）。

A、冷却法   B、窒息法   C、隔离法   D、抑制法

11、在液体（固体）表面产生足够的可燃蒸气，遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称（ B ）。

A、燃点  B、闪燃  C、闪点  D、爆燃

12、一些固体可燃物在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时就会（ B ）。

A、闪燃  B、阴燃  C、分解燃烧  D、表面燃烧

13、阴燃是（ A ）燃烧的特点。

A、固体  B、液体 C、气体 D、所有物体

14、在拨打火警电话向公安消防队报火警时，必须讲清（ D ）、起火物、火势情况和报警人的姓名和所用的电话号码。

A、发生火灾单位街道名称      B、发生火灾单位的门牌号码

C、发生火灾村庄的名称        D、发生火灾单位或个人的详细地址

15、以下对火灾报警电话描述不正确的是（ C ）。

A、119报警电话是免费的

B、发生火灾时任何人都有义务拨打119

C、为了演练，平时可以拨打119

D、不可以使用单位内线电话分机拨打119

16、高层建筑发生火灾时，通常不允许人员利用建筑物中的（ C ）进行安全疏散。

A、防烟楼梯  B、室外楼梯  C、普通电梯  D、普通楼梯

17、下列四种物资在发生火灾时，首先应该疏散（ C ）。

A、桌椅  B、衣物  C、珍贵文物  D、书籍资料

18、下列关于身上着火的处置方法，错误的一种是（ B ）。

A、身上着火，着火人可就地倒下打滚，把身上的火焰压灭

B、身上着火，应尽快脱掉衣帽，快速奔跑，把身上的火焰吹灭

C、身上着火，在场的其他人员可向着火人身上浇水，把火扑灭

D、身上着火，在场的其他人员可用湿麻袋、毯子等物把着火人包裹起来窒息灭火

19、火灾扑救的基本原则是（ B ）。

A、先救人、后灭火        B、先控制、后消灭

C、内攻为主，救人与灭火同步进行   D、外攻为主，先灭火后救人

20、当单位灭火人员不能接近火场时，应根据着火对象及火灾现场实际，果断地在蔓延方向采取一些必要的堵截措施。下列那种措施不能阻止火势蔓延（ D ）。

A、关闭防火门  B、设置水枪阵地  C、降下防火卷帘  D、开窗通风

21、火灾初起阶段是火灾扑救（ B ）的阶段。

A、最不利    B、最有利   C、较有利   D、较不利

22、高层建筑发生火灾时，人员可通过（ A ）渠道逃生。

A、疏散楼梯  B、普通电梯  C、跳楼   D、货梯

23、发生火灾时，不得组织（ B ）扑救火灾。

A、女青年  B、未成年人  C、军人  D、成年人

24、建筑物安全疏散设施不包括（ D ）。

A、安全出口  B、疏散指示标志  C、应急广播  D、电梯

25、关于单位进行防火巡查的内容，下列说法不正确的是(  C  )。

A、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好

B、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整

C、有无用火、用电情况

D、只对重点部门进行重点检查

26、防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当（  C  ）。

A、立即强制执行  B、记录备案  C、立即报告  D、保持现状，以后再说

27、任何人发现火灾时，都应报警。任何单位、个人应当（  A  ）为报警提供便利，不得阻拦报警。

A、无偿     B、有偿     C、自愿     D、自觉

28、根据消防法的规定，违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的，则被处以（  A  ）。

A、警告、罚款或者十日以下拘留            B、警告、罚款或者十五以下拘留

C、责令停产停业                          D、行政处分

29、根据消防法的规定，阻拦报火警或者谎报火警的，则被处以（  B  ）。

A、责令限期改正                  B、警告、罚款或者十日以下拘留

C、警告、罚款或者十五以下拘留    D、行政处分

30、根据消防法规定，埋压、圈占消火栓或者占用防火间距、堵塞消防通道的，或者损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材的，则被处以（  A  ）。

A、警告、罚款或者十日以下拘留             B、警告和罚款

C、警告、罚款或者十五以下拘留             D、责令没收非法所得

31、下列哪种情况不会产生电火花（  C  ）。

A、电气开关开启或关闭时       B、电路短路

C、使用防爆手电筒             D、电器设备漏电

32、在民用建筑中，火源安全管理的防火巡查要点，不包括下列哪一项（  A  ）。

A、正常用火    B、违章使用大功率电气设备

C、乱拉临时线路   D、违章储存易燃易爆化学危险品

33、在餐厅及厨房的防火巡查中，发现（  D  ），应当现场改正。

A、使用电器有超载现象  B、点锅后炉灶没有人看守

C、烟道内的油垢过多      D、没有配备石棉毯等简易灭火器材

34、在办公室的防火巡查中，发现（  A  ），应当现场改正。

A、人员下班后没有关闭电源         B、电源线破损

C、插座、插销不符合消防规范         D、电源开关、灯具不符合安全要求；

35、常用的简易灭火器不包含（  A  ）。

A、消火栓   B、湿棉被   C、水盆    D、扫帚

36、使用推车式灭火器时，应该在距离燃烧物（  C  ）米左右处进行喷射操作。

A、2   B、5   C、10   D、15

37、ABC类干粉灭火器又称为（  B  ）干粉灭火器。

A、碳酸氢钠     B、磷酸铵盐   C、钾盐   D、氨基

38、用灭火器在室外进行灭火时应占据（  A  ）灭火。

A、上风方向   B、下风方向    C、着火物的上方     D、着火物的下方

39、沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，距离不应大于（  D  ）。

A、5米   B、10米   C、15米   D、20米

40、疏散指示灯，一般设在距离地面不超过（  C  ）的墙面上。

A、0.5米   B、0.8米   C、1米    D、1.5米

41、、防火门应为向疏散方向开启的（  C  ）。

A、弹簧门    B、平开门   C、推拉门   D、转门

42举办集会、焰火晚会、灯会等具有火灾危险的大型活动，（  A  ） 应当在具备消防安全条件后，向公安消防机构申报对活动现场进行消防安全检查。

A、  主办单位       B、  承办单位      C、  协办单位       D、  提供场地单位

43、消防工作的原则是（  A  ）。

A、专门机关与群众相结合           B、制定消防安全制度

C、实行防火安全责任制           D、组织防火检查

44、单位应当落实逐级消防安全责任制和 （  B  ）。 
A、部门消防安全责任制          B、岗位消防安全责任制 
C、个人安全责任制            D、内部消防安全责任制

45、建筑工程施工现场的消防安全由 （  D  ）负责。

A、  建筑单位     B、  施工单位    C、  设计单位       D、  报建单位

46、消防安全重点单位对每名员工应当至少（  B  ）进行一次消防安全培训。 
A、每2个月    B、每半年    C、每年        D、每季度

47、烟头中心温度可达(  C  )，它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱 扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。

A．100～200℃   B．200～300℃    C．700～800℃    D、500～600℃

48、国家标准(GB2893-82)中规定的四种安全色是(  A  )。

A、红、蓝、黄、绿           B、红、蓝、黑、绿

C、红、青、黄、绿           D、白、蓝、黄、绿

49、营业性场所不能保障疏散通道、安全出口畅通的，应当责令限期改正；逾期不改正的，责令停产停业，可以并处罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处( C  ) 的处罚。

A、罚款    B、警告    C、拘留    D、罚金。

50、全国消防日是 (  C  )

A、1月19日    B、10月9日    C、11月9日    D、12月19日。

51、单位和公民不得(  D  )或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材。

A、丢失    B、损坏    C、损害    D、破坏。

52、有违反《消防法》行为，构成犯罪的，依法追究（  D  ）。

A、犯罪事实    B、刑事责任    C、行政处罚    D、刑事处罚。

53、安全色中的红色表示( C  )。

A．提醒注意      B．通行   C．禁止、危险    D、停止

54、生产的火灾危险性分类中，（ A ）最危险。

A、甲类   B、乙类     C、丙类        D、丁类

55、干粉灭火剂又称为 （ C ）。

A、二氧化碳灭火剂   B、泡沫灭火剂　　 C、粉末灭火剂   D、ABC灭火剂

56、公共聚集场所对员工的消防安全培训应当至少（ C ）进行一次。

A、  每月       B、  每季        C、  每半年      D、  每年

57、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，(  )至少进行一次演练，其他单位应当结合本单位实际，(  )至少组织一次演练。（ C ）

A、每月  每季度   B、每季度   每半年   C、每半年    每年  D、每半年  每季度

多项选择题：

1、下列关于报警的四种方法，正确的是（ ACD ）

A、向周围的人员发出火灾警报，召集他们前来参加扑救或疏散物资

B、向本单位专职消防队报警，等专职消防队扑救不了时，再向公安消防队报警

C、向本单位消防控制室报警，召集他们迅速处置初起火灾

D、向受火灾威胁的人员发出警报，要他们迅速做好疏散准备

2、关于疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口的每日巡查，下列说法正确的是（A BCD ）

A、是否有可燃物、易燃物堆放堵塞       B、是否有障碍物堆放，堵塞通道，影响疏散

C、安全出口是否被锁闭                 D、安全疏散指示标志与应急照明是否正常

3、常用的简易灭火器材包括（ ABC ）。

A、泥土  B、锅盖   C、水桶   D、消火栓

4、灭火器有效性的查包括（ ABC ）。

A、外观检查   B、密封性检查   C、强度检查    D、数量检查

5、手提式干粉灭火器能扑救（ ABC ）火灾。

A、气体火灾     B、带电设备火灾   C、液体火灾   D、金属火灾

6、下列哪些灾适用泡沫灭火器扑救（  ACD ）。

A、植物油   B、电脑   C、木材   D、竹器

7、二氧化碳灭火器适用扑救哪些火灾（ BC ）。

A、电气火灾   B、精密仪器  C、贵重生产设备  D一些不可用水扑救的物质发生的火灾

8、机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责   （ ABCD ）。 
A、组织防火检查，及时消除火灾隐患； 
B、制定消防安全制度、消防安全操作规程； 
C、针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育； 
D、按照国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检验，确保消防设施和器材完好有效；  
9、下列属于消防安全重点单位的是（ BD ）   。 
A、住院床位在40张以上的医院； 
B、学生住宿床位在100张以上的学校； 
C、县级以上的党委、人大、政府、政协； 
D、生产易燃易爆化学物品的工厂。 
10、单位应当将 （ BC ）的部位确定为消防安全重点部位。 
A、容易发生火灾            B、火灾隐患较大     
C、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全 
D、对消防安全有重大影响 
11、发现下列违反消防安全规定的行为，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实（ ACD ）。 
A、安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的； 
B、消防安全责任制不落实； 
C、消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的； 
D、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的。 
12、《消防安全管理规定》文本的编制必须体现   （ ABD ）的特点。 
A、系统性      B、连续性      C、闭环性      D、可操作性 
13、消防安全管理中消防安全责任人通常分为  （ BCD ） 。 
A、消防控制中心         B、消防安全责任人、消防安全管理人     
C、部门消防安全责任人   D、岗位消防安全责任人 
14、基层单位的自查包括  （ ABD ） 。 
A、一般检查   B、夜间检查    C、单位主管部门的检查    D、定期检查 
15、《消防安全管理规定》的程序制度包括 （ ACD ） 。 
A、每日防火巡查 B、防火检查  C、自动消防设施、器材运行控制  D、火灾隐患整改      
16、对过失引起火灾,尚未造成严重损失的行为,应给予什么处罚?( BC )。

A、批评教育      B、警告   C、罚款或者十日以下拘留      
17、消防安全重点单位对员工的宣传教育和培训内容应当包括 （ ABCD ） 。 
A、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程 
B、本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施 
C、有关消防设施的性能、灭水器材的使用方法 
D、报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能

18、火灾中产生的主要有毒气体有( AD )。

A、CO；   B、NO；  C、N2；  D、SO2

19、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应( ACD )。

A、迅速扑救火灾  B、抢救贵重物品    C、组织引导在场群众疏散  D、报警

20、热传播的方式有( ABC )。

A、热传导      B、热对流    C、热辐射    D、热导流

21、“ABC干粉灭火器”的意思是能灭( ABC )火灾。

A、 固体物质    B、 液体物质    C、 气体物质    D、金属物质

22、单位消防安全制度主要包括（ ABCD ）。

A、  消防安全教育、培训；      B、  防火巡查、检查；

C、  安全疏散设施管理；        D、  易燃易爆危险物品和场所防火防爆。

23、实行承包、租赁或者委托经营、管理时，（ C D ）应当提供符合消防安全要求的建筑物。

A、  承包单位     B、  租赁单位     C、  管理单位     D、  产权单位

24、互联网上网服务营业场所应遵守( ACD )消防安全规定。

A、禁止明火照明和吸烟，并悬挂禁止吸烟标志；

B、必须设置足够的泡沫灭火器；

C、不得安装固定的封闭门窗栅栏，营业期间禁止封堵或者锁闭门窗、安全疏散通道和安全出口；

D、不得擅自停止实施防火安全技术措施。

25、“三合一”场所不应设置在下列( ABC )建筑内。

A、有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；

B、建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；

C、厂房和仓库；

D、建筑面积大于2500平方米的商场市场等公共建筑和地下建筑内。

26、发生火灾后，如何逃生： （ ABCD ）

A、发生火灾后，选择最近的逃生出口；

B、逃离火场的路线上遇有浓烟烈火时，必须把自己的衣服淋湿；再找一块湿毛巾捂住口鼻，以起到隔热虑毒的作用；

C、在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁徐徐撤离；

D、楼道内烟雾过浓，无法冲出时，应利用窗户阳台逃生，拴上安全绳或床单逃生。

27、停电时（ ABC ）。

A、要尽可能用应急照明灯照明；

B、要及时切断处于使用状态的电器电源，即关闭电源开关或拔掉插头。

C、要采用有玻璃罩的油灯；

D、可以用汽油代替煤油或柴油做燃料使用。

28、使用液化石油气时应注意(  ABCD  )事项。

A、不准倒灌钢瓶，严禁将钢瓶卧放使用；

B、不准在漏气时使用任何明火和电器，严禁倾倒残液；

C、不准将气瓶靠近火源、热源，严禁用火、蒸汽、热水对气瓶加温。

D、不准在使用时人离开，小孩、病残人不宜使用，严禁将气瓶放在卧室内使用。

D、制定应急预案

29、《刑法》第136条规定，违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定，在（ ABCD ）中发生重大事故，造成严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。

A、生产    B、 储存     C、 运输    D、 使用

30、以下（ AC ）属特种作业人员。

A、 电工    B、 加油工     C、 焊工   D、厂内机动车驾驶员

31、以下（ ABC ）为重大事故。

A、27人死亡的事故                    B、60人重伤的事故

C、直接经济损失为0.6亿元的事故      D、7人死亡的事故

32、公共聚集场所对员工的消防安全培训除包括消防安全重点单位的宣传培训内容外，还应当包括（ ABCD  ）。

A、消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

B、本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

C、组织、引导在场群众疏散的知识和技能；

D、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。

33、国家规定的安全色叙述中，正确的是（ABCD ）。

A、绿色表示提示、安全状态通行        B、红色表示禁止、停止

C、蓝色表示指令，必须遵守的规定      D、黄色表示警告、注意

34、以下哪些单位应当至少每季度进行一次防火检查。（ ABCD ）

A、机关      B、团体     C、企业      D、事业

35、单位应当根据消防法规的有关规定，建立 （ A B  ）。

A、专职消防队       B、义务消防队形    C、 职业消防队        D、兼职消防队

36、单位消防安全管理人的消防安全管理工作主要包括（ ABCD ）。

A、拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

B、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

C、组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

D、组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

37、事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的 （ ACD  ） 。

A、人的不安全行为    B、自然灾害    C、管理上的缺陷     D、物的不安全状态

判断题：

1、汽车长期不用时应将电瓶线拆下来。这句话是对还是错？（ √ ）

2、灭火时，人应站在上风口，这句话是对还是错？（ √ ）

3、液化石油气灶可以与炉火、煤炉、柴灶和卧室在同一房间，这句话是对还是错？（ × ）

4、电视机、电脑等电器着火可以用泼水的方法来灭火，这句话是对还是错？（ × ）

5、人不在室内时，应切断电源，这句话是对还是错 ？（ √ ）

6、给手机等电池充电时，必须有人在场，这句话是对还是错？（ √ ）

7、购电器产品时，最好选“CCC”标志，这句话是对还是错？（ √ ）

8、单位新进人员或调动到新工作岗位上，必须进行消防安全培训。这句话是对还是错？（ √ ）

9、职工下班时，要求切断电器和照明的电源，这句话是对还是错？（ √ ）

10、用火、用电、用气、用油不慎发生火灾是直接原因，是对还是错？（ √ ）

11、对个人来说，思想麻痹，存在侥幸心理，导致行为失误和违章操作进而有可能发生火灾，这句话是对还是错？（ √ ）

12、消防应急灯、安全标志灯不应昼夜24小时不间断通电，这样，太浪费电了，也没这个必要。这句话是对还是错？（ × ）

13、不可以用灭火器灭人身上的火，这句话是对还是错（× ）

14、手动报警器不可随便按动，这句话是对还是错？（ √ ）

15、消防设施不可随便动用，这句话是对还是错？（ √ ）

16、可以拿公共场所的灭火器进行演练和培训，这句话是对还是错？（ × ）

17、从火场出来后，可返回去取贵重物品或钱票，这句话是对还是错？（ × ）

18、大学生宿舍楼安装限电装置，是为了控制学生违章使用大功率电器，预防火灾发生。这句话是对还是错？（ √ ）

19、可以拨打火险报警电话“119”演练报火警。是对还是错？（ × ）

20、遭遇电器起火，只要切断电源后，即可用水扑救。是对还是错？（ √ ）

21、毕业生离校前可以在学生宿舍楼水房将涉及隐私的信件焚烧。是对还是错？（ × ）

22、若宿舍门外已被大火封死，要紧闭房门，用湿毛巾等堵塞门缝，在室内等待求援。是对还是错？（ √ ）

23、刚刚出现火情，可以乘坐电梯迅速逃离。是对还是错？（ × ）

24、电闸跳闸后，可以直接再将闸合上。是对还是错？（ × ）

25、报警人拨打火灾报警电话后，应该到门口或街上等候消防车到来。（ √ ）

26、要做到及时控制和消灭初起火灾，主要是依靠公安消防队。（ × ）

27、电器开关时的打火、过热发红的铁器和电焊产生的火花都可能是引火源。（√ ）

28、电加热设备使用时必须有人员在场，离开时要切断电源 。（ √ ）

29、配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。（ × ）

30、法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。（ √ ）

31、当单位的安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。（ √ ）

32、着火后应自己先扑救，无法灭火时再打"119"。（ × ）

33、商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅可以共用一个安全出口。（ × ）

34、公安消防队扑救火灾，产生的费用不应由发生火灾的单位、个人承担。（ √ ）

35、灯具的开关、插座和照明器靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施。（ √ ）

36、在楼梯间等竖直方向上，烟火的运动速度要比人跑得快。（ √ ）

37、火灾烟气因为温度比较高，通常都在室内空间的上部分。（ √ ）

38、发生火灾时，如果自己无法扑救，应该首先保证自身安全，立即撤离到安全地带等待消防队前来灭火。（ √ ）

39、灭火器上标注的灭火级别字母（A、B、C）表示灭火级别单位以及适用扑救火灾的种类。（ √  ）

40、在大楼内，火势向上蔓延的最快途径是热辐射。（ ×）

41、安全出口、疏散通道和楼梯口应当设置符合标准的灯光疏散指示标志。指示标志应当设在门的顶部、疏散通道和转角处距地面一米以下的墙面上。设在走道上的指示标志的间距不得大于二十米。（ √ ）

42、判断：大火封门时，可用浸湿的被褥、衣物堵塞门缝，向门上泼水降温，以延缓火灾蔓延时间，呼叫待援。（ √ ）

43、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰根部喷射。（ √ ）

44、消防车、消防艇在前往执行火灾扑救或抢险救援任务时，同样受交通指挥信号的限制。（ × ）

45、小张邻居家发生了火灾，小张发现后立即拨打“119”火警电话，“叔叔，我们这里着火了，快来救火”，说完就把电话放下了。（×）

46、小明下午放学回家后，闻到室内有很浓的煤气味，他立即打开电灯进行查看。（  ×   ）

47、教学楼发生火灾,如果楼道中只有烟没有火时,同学们可用湿毛巾捂住口鼻,采用低头弯腰的姿势逃离火区。(  √   )

48、干粉灭火器适用于扑救油类，可燃气体和电器设备火灾。（ √  ）

49、按建筑灭火器配置设计规范的要求，一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2个。（　√　）

50、影剧院发生火灾，如果烟雾太大或突然断电，应沿着墙壁摸索前进，不要往座位下、角落里乱钻。（ √  ）

51、氧气是助燃气体。(√  )

52、身上衣服着火时，应该迅速脱掉或撕下衣服。也可就地打滚把火压灭。（  √   ）

53、公共娱乐场所在营业时可以进行电气焊、油漆粉刷的维修作业。（×  ）

54、有了可燃物，氧化物和引火源就会发生火灾。 （  ×   ）

55、遇火能产生一闪即灭的燃烧现象叫闪燃。 （√）

56、可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。 （  ×   ）

57、火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。 （ √ ）

58、消防通道的宽度不应小于3.5米。 （  √   ）

59、CO2灭火器适用于扑救精密电子仪器及贵重设备的火灾。 （  √  ）

60、凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。 （   √  ）